双目视觉装配流程检查系统

方 案 总 纲

硬件平台：树莓派 4B ＋ HBV-1714-2 S2.0 双目相机　|　机械结构已搭好，相机已能出图　|　交付周期：14 天

工件：黄铜船用舵轮摆件（4 类零件、一料位一件）　|　料盘：黑色 3D 打印件，2×2 矩形槽　|　背景：绿幕

一、四个核心决策

|  | 决策内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 主算法不依赖深度学习：黄铜件用 HSV 饱和度分割 ＋ 轮廓几何特征 ＋ 标准轮廓比对 | 黄铜与黑料盘、绿幕在饱和度上天然可分（实测黄铜 S 中值仅 87，绿幕 S≈255，可用 s_max 护栏彻底分开）；四类零件形状差异明显；Pi 4B 上单帧 < 8 ms，且零标注、零训练。YOLOv8n 仅作可选增强 |
| D2 | 人手 ＝ 蓝色手套 HSV 色相分割 | 保证画面内无相近颜色 → 阈值分割即可， |
| D3 | 位置即身份：料盘料位与装配位固定 → 固定 ROI 逐位核验 | 缺件判定退化为「该位金属覆盖率」，极稳且算力几乎为零 |
| D4 | 深度降级为低频辅助（约 1 Hz） | 深度只用于俯视看不见的立柱（轮盘高度），以及可选的缺件高度图差分 |

二、零件合格性检查（要求①）—— 单画面料盘核验

2.1　设计思路

·  所有待装零件按固定料位平铺在同一画面内→ 位置即身份

·  一帧全分辨率图像，一次同时完成「有没有缺件」与「零件是否完整」两项判定

·  光照与白平衡

2.2　料盘标定

1.  料盘上放标定板 → 双目标定；再放平面标定板 → 得到「像素 ↔ 料盘毫米」的单应矩阵 H

2.  在料盘毫米坐标系里定义每个料位的 ROI（四类零件各一位，共 4 个槽），写进 YAML

3.  放一整套已知合格的标准件，采 20 帧，逐位保存：标准掩膜、标准轮廓特征（均值 ± 3σ）、覆盖率基线

4.  运行时所有阈值从这份标定文件读取；更换工件后重跑一次

2.3　逐位核验算法（朝向不固定 → 必须用旋转不变判据）

1) 黄铜分割（HSV S 通道）→ 形态学开闭 → 前景掩膜

2) 对每个料位 ROI：

覆盖率 r = 金属像素数 / ROI 面积

r < r_min        → 判定「缺件」（红框）

3) 该位存在时，因朝向不固定，用旋转不变判据（建议 a+b 同时用，c 作廉价补充）：

a) 旋转不变特征：面积、周长、圆度 4πA/P²、凸包实度 A/A_hull、

最小外接矩形长宽比、内孔数   →  与标准值比对

b) 傅里叶描述子：轮廓 → FFT → 取前 K=16 个归一化幅值

→ 与标准件描述子求欧氏距离，超阈判「不完整」

（幅值谱对平移/旋转/尺度均不变，是"朝向不固定"的标准解法）

c) cv2.matchShapes（Hu 矩距离），作为廉价补充判据

4) 需要判方向时才做主轴对齐（例如立柱两端不对称、顶盖图案朝向）：

以最小外接矩形主轴把轮廓旋到基准方向 → 比较两端宽度

5) 输出：逐位 {零件, 有/无, 完整/不完整, 覆盖率, 描述子距离}，画面上分色标注

2.4　误报抑制与输出

·  时间一致性：连续 2 帧均判 NG 才输出 NG

·  空间一致性：判定为缺陷的连通域 ≥ 200 像素

·  输出：逐位 {零件, 有无, 完整/不完整, 指标值, 判定}；屏幕上每个料位画框分色（绿/黄/红）

·  存疑机制：指标落在阈值 ±10% 带内 → 输出「存疑，请人工复核」，不硬判

2.5　当前机械结构与背景的实际变更（★ 与初版方案不同）

1.  工件确认为 4 类零件（底座圆盘 / 立柱 / 轮盘组件 / 顶盖铭牌），一料位一件，共 4 件；表格 1 已按此更新。

2.  机械结构已搭好，相机已能出图，不再是「支架未到」状态。

3.  料盘为黑色 3D 打印件（2×2 矩形槽），尺寸小于方案初版的 160×160 mm。

4.  工作面铺绿幕当背景，不再是黑底：绿幕实测 H 中值 83（p2–p98 = [79, 95]）、S 中值 255、V 中值 224~242。

5.  受影响、必须现场重标定的项：料盘 mm 坐标→像素的单应 H、槽位中心与外形、槽径与肋宽、料盘外形尺寸、装配位坐标。

6.  黄铜分割策略随之调整：用饱和度上限 s_max 挡绿幕（实测黄铜 S 中值仅 87，绿幕 S≈255），比调色相上限更稳。注意：segment.py 的 _mask() 目前只支持下限 s_min 与上限 h_max，s_max 必须先补代码支持才生效（配置里写了也会被忽略）。

三、实时识别：零件与蓝手套（要求②）

3.1　蓝手套分割

·  阈值：HSV 中 H ∈ [95, 130]、S ≥ 80、V ≥ 40（具体数值必须在 D1 用实物手套 ＋ 实际灯光标定后写进 YAML）

·  流程：形态学开（去噪点）→ 闭（补高光空洞）→ 取最大连通域 → 手部掩膜与外接框

·  闸门：面积 ∈ [3000, 200000] 像素、外接框长宽比 < 6，滤掉蓝色噪声与屏幕反光

·  开销 < 2 ms/帧；可选加凸包缺陷算手指朝向，仅作显示增强，非必需

·  必须锁定白平衡（关闭自动白平衡），否则蓝色阈值会随灯光漂移——这是最容易踩的坑

·  风险控制：工位禁止出现蓝色物体（蓝笔、蓝布、蓝色包装、牛仔裤入画）；

3.2　零件识别：黄铜分割 ＋ 形状分类

·  分割：HSV 中 H ∈ [10, 40] 且 S ≥ 60。白纸与白色底垫的 S ≈ 0，所以用饱和度而不是灰度分离黄铜，抗反光、抗阴影，比灰度阈值稳得多

·  高光补偿：金属镜面反射会造成区域空洞 → 形态学闭运算补洞，并且用凸包/外轮廓计算面积与特征，不用像素计数

·  特征向量：最小外接矩形长宽比、圆度 4πA/P²、内孔数、凸包实度 、主轴两端 1/5 段的宽度比、面积

·  分类：与「标准特征表」做最近邻（各类均值 ± 3σ 作为接受域），得到 4 类

·  背景护栏：黄铜掩膜加一条饱和度上限 s_max ≈ 90。绿幕 S≈255、色相 H≈83，仅靠色相上限留 39 的余量；加了 s_max 之后，绿幕即使色相漂移也进不来。

·  开销：分割约 3 ms ＋ 连通域与特征约 3 ms ＋ 分类 < 1 ms → 单帧 < 8 ms，Pi 4B 上 25–30 fps 无压力

3.2.1　蓝手套分割的现场修正（★ 实测）

·  实测手套本体 HSV：H 92~99（中值 96）、S 134~246（中值 187）、V 91~255（中值 255），面积约 11 万像素。

·  实测笔记本蓝色键盘背光：H 91~104（中值 97）、S 121~174（中值 132）、V 81~146（中值 97），最大连通域约 9 千像素。

·  结论：两者的色相区间完全重叠，色相分不开，只能靠「V 下限 ＋ 面积闸门 ＋ 形态」区分。

·  因此当演示工位有笔记本时，glove.v_min 必须从 40 提到 60~70；否则键盘背光会通过面积与长宽比闸门，被当成手部，导致遮挡冻结长期生效。

·  仍必须锁定白平衡与曝光：否则蓝色阈值会随灯光与屏幕亮度整体漂移。

3.3　四类零件与区分判据

| 编号 | 名称 | 数量 | 关键视觉特征 | 区分判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 底座圆盘 | 1 | 面积最大、圆盘、中心一个螺纹孔/定位孔 | 面积远超其余三类；圆度 ≈ 1；内孔数 = 1 |
| P2 | 立柱（轴） | 1 | 极细长条，两端螺纹、中段扁位 | 长宽比 > 5；两端宽度比 ≈ 1；两端宽度明显有别可判装反 |
| P3 | 轮盘组件 | 1 | 大圆件：外圈 ＋ 8 根辐条臂 ＋ 中心毂，辐条端为球头 | 面积约为底座的 1.5 倍；极坐标展开数球头端凸起 = 8；中心毂覆盖率达标 |
| P4 | 顶盖铭牌 | 1 | 小圆片，带校徽与英文刻字 | 面积最小；圆度 ≈ 1；覆盖中心后内孔数 = 0；内部灰度方差大 |

四、装配流程判断（要求③）

4.1　为什么这个工件反而好判流程

·  料位固定 → 「取件」本身就是可观测事件：某料位从「有」变「无」，就知道操作者拿起了哪一种零件

·  装配位状态同样可观测：覆盖率、辐条峰数、中心内孔数、轮盘高度

·  把「操作者拿走了什么」与「装配体变成了什么样」两条线合并，流程判断就退化为装配状态观测 ＋ 前置条件表——不需要动作识别，也不需要视频标注

·  装配过程中立柱的可见性要按实际结构定：本工件的立柱旋进底座中心螺纹孔，俯视下整根杆都投影在底座圆盘内部，因此过程判断里立柱用「中心孔是否被堵住」判；终检（轮盘已装、中心被遮住）则必须用轮盘高度

4.3　操作事件与去抖冻结

·  取件事件：料位由「有」变「无」且该时刻 hand_on(slot) 成立 → 事件 pick(P_k)，解释为「操作者拿起了 P_k」

·  装配事件：装配位某观测量发生跃变并稳定（如 spoke_count 由 3 变 4）

·  去抖：观测量连续 6 帧（约 0.3 s）成立，才认为状态改变

·  遮挡冻结：hand_on(该 ROI) 成立时冻结对应观测量，手离开后连续 3 帧重新确认——这是把误报率压到 5% 以下的关键

4.4　前置条件表（可换序由 pre 集合自动表达）

operations:                # 四类零件对应四个工序，先后关系按实际装配工艺确认

- {id: op1, name: 放置底座圆盘 P1, pre: [],                             eff: [base_present],   prompt: 请将底座圆盘放入装配位}

- {id: op2, name: 立柱旋入底座 P2, pre: [base_present],                  eff: [column_present], prompt: 请将立柱旋入底座中心孔}

- {id: op3, name: 轮盘套上立柱 P3, pre: [column_present],                eff: [wheel_present],  prompt: 请将轮盘组件套到立柱上}

- {id: op4, name: 顶盖旋入拧紧 P4, pre: [column_present, wheel_present], eff: [cap_present],    prompt: 请旋入顶盖并拧紧}

·  运行时：Enabled = { op | pre(op) ⊆ Installed }

·  某 op 的 eff 全部为真且去抖通过 → 判定该操作完成；若 op ∈ Enabled 判绿，否则判红并明确指出缺哪一条前置

·  可换序：把两个 op 的 pre 写成同一个即可互换（例如把 op4 的 pre 改成 [column_present]，则 op3 与 op4 顺序任意），不需要写任何分支代码

·  要强制严格顺序，就在后一个 op 的 pre 里加上前一个 op 的 eff

4.5　三级告警

| 级别 | 触发条件 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 绿 | 合法转移完成 | ✓ 步骤 3/4：轮盘套上立柱 完成（进度条 3/4） |
| 黄 | 等待超时 ／ 零件不完整 ／ 辐条数量不足 ／ 方向装反 | 等待 15 s：请执行「轮盘套上立柱 P3」；辐条 7/8，请检查轮盘组件；零件有缺口，请更换 |
| 红（告警条） | 顺序错误 ／ 取了不该取的零件 ／ 合格性判 NG ／ 齐套性缺件 | ✗ 顺序错误：应先完成 op2（立柱）；✗ 你拿起的是顶盖，当前应先装轮盘组件；✗ 缺件：顶盖铭牌未装 |

五、装配体缺件检查（要求④）

5.1　场景分析与思路

·  完整工件只能摆在一个底座位置上 → 位置固定 → 可用固定 ROI

·  俯视能看见：轮盘组件（外圈 ＋ 8 根辐条 ＋ 中心毂）、顶盖铭牌、底座圆盘

·  俯视看不见：立柱（被轮盘遮住）、底座内部结构

·  因此：可见件用 2D 覆盖率与计数；立柱用 轮盘高度 判——这正是双目在本作业里唯一不可替代的用途

5.2　装配位标定

1.  用底座圆盘轮廓拟合圆，得到装配位圆心 (u₀, v₀) 与半径 R

2.  摆一个完整装配体，保存基线：外圈环带覆盖率、辐条角度覆盖率曲线（应有 8 个峰）、中心区覆盖率与内孔数、轮盘高度基线 h_wheel_ref

3.  每次开机自检复测一次基线，偏差超阈即提示「需重新标定」

5.3　检查算法

触发：手离开画面连续 ≥ 5 帧（避免手套遮挡污染）

A. 黄铜分割 → 前景掩膜

B. 以 (u0, v0) 为极点做极坐标展开（polar unwrap）到环形带：

外圈环带 r ∈ [R1, R2]：覆盖率 < 基线 − 30%  → 「外圈未装」

辐条环带 r ∈ [R3, R4]：沿角度方向统计覆盖率 → 数连通峰个数 n

n < 8 → 指出峰缺失的角度位置 → 「轮盘组件辐条缺失」

C. 中心区 r < R5：

覆盖率达标 且 内孔数 = 0                → 中心毂 + 顶盖齐全

内孔数 ≥ 1（露出轴承孔）且无实心覆盖     → 「缺顶盖铭牌」

中心无实心覆盖                             → 「缺中心毂」

D. 立柱（俯视不可见，用深度）：

h_wheel = median(Z_plane − depth)，在轮盘区域取中值

|h_wheel − h_wheel_ref| > 15 mm → 「立柱未装 / 未压到位」（阈值与 workpiece.yaml 的 wheel_height_tol_mm 一致）

（深度 1 Hz 即可：640×480 一次约 80 ms，完全不影响实时帧率）

E. 汇总 → 缺失清单 ＋ 在主画面上用红圈指出缺失位置

5.4　判据汇总

| 检查项 | 方法 | 判据 | 能判出的缺件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外圈（轮盘组件完整性） | 外圈环带金属覆盖率 | 覆盖率 < 基线 − 30% | 轮盘组件缺失或外圈断裂 |
| 辐条数量 | 极坐标展开后数覆盖率峰个数 | 峰数 < 8 | 轮盘组件辐条缺失（并指出缺失角度位置） |
| 中心毂与轴承孔 | 中心区覆盖率 ＋ 内孔数 | 内孔数 ≥ 1 且无实心覆盖；无中心实心覆盖 | 轮盘组件中心毂未装 |
| 顶盖铭牌 | 中心区实心覆盖与内孔数 | 覆盖中心后内孔数 = 0 | 顶盖铭牌未装 |
| 立柱 | 轮盘高度（双目深度） | ¦Δh¦ > 15 mm | 立柱未装 / 未压到位 |

5.5　判定、输出与能力边界

·  三级判定：齐全 ／ 缺失（列出缺失项与位置） ／ 存疑（指标落在阈值带内）

·  输出：缺失清单 ＋ 红圈标注 ＋ 报告（工件编号、时间戳、缺失项、当帧截图）

·  能力边界：底座本身与工件内部结构无法检查。若需检查底座，只能改成斜俯视（15°–25°），或增加一次「装配前」的底座检查

六、结语

1.  位置即身份：料位与装配位固定，缺件判定退化为「该位金属覆盖率」；

2.  两条 HSV 阈值撑起大半个系统：饱和度分离黄铜与背景（并加 s_max 挡绿幕），色相分离蓝手套（并靠 V 下限挡键盘背光）；

3.  深度只保留一个用途：判俯视看不见的立柱（轮盘高度）；

4.  工件为 4 类零件、4 个工序，料盘为黑色 3D 打印件、背景为绿幕，全部标定须按此现场重做；

5.  必须先解决光照与白平衡：相机参数不锁死，所有阈值都会漂。